module counter_60 (

input  wire        clk,      // 时钟

input  wire        rst_n,    // 异步复位，低有效

input  wire        load,     // 同步置位使能

input  wire [5:0]  load_val, // 置位值（0~59）

output reg  [5:0]  count     // 计数值

);

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (!rst_n) begin

count <= 6'd0;

end else begin

if (load) begin

count <= load_val;

end else begin

if (count == 6'd59)

count <= 6'd0;

else

count <= count + 1'b1;

end

end

end

Endmodule

module counter_24 (

input  wire        clk,

input  wire        rst_n,

input  wire        load,

input  wire [5:0]  load_val, // 置位值（0~23）

output reg  [5:0]  count

);

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (!rst_n) begin

count <= 6'd0;

end else begin

if (load) begin

count <= load_val;

end else begin

if (count == 6'd23)

count <= 6'd0;

else

count <= count + 1'b1;

end

end

end

Endmodule

module debounce (

input  wire        clk,      // 100MHz

input  wire        rst_n,

input  wire        key_in,   // 按键输入（低有效）

output reg         key_pulse // 有效脉冲（高有效，持续一个时钟）

);

// 延时计数参数：20ms @ 100MHz = 2_000_000

localparam DELAY_MAX = 20'd2_000_000;

reg key_sync1, key_sync2;   // 同步寄存器

reg key_falling;            // 下降沿标志

reg [20:0] cnt;

reg key_stable;             // 稳定后的按键状态

// 同步和边沿检测

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (!rst_n) begin

key_sync1 <= 1'b1;

key_sync2 <= 1'b1;

end else begin

key_sync1 <= key_in;

key_sync2 <= key_sync1;

end

end

// 下降沿检测

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (!rst_n) begin

key_falling <= 1'b0;

end else begin

key_falling <= key_sync2 & ~key_sync1; // 检测到下降沿（同步后的值）

end

end

// 延时计数和状态更新

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (!rst_n) begin

cnt <= 20'd0;

key_stable <= 1'b1;

key_pulse <= 1'b0;

end else begin

key_pulse <= 1'b0;   // 默认无脉冲

if (key_falling) begin

// 检测到下降沿，开始计时

cnt <= DELAY_MAX;

key_stable <= 1'b0; // 暂未稳定

end else if (cnt != 20'd0) begin

// 正在计数

cnt <= cnt - 1'b1;

if (cnt == 20'd1) begin

// 延时结束，检查按键是否仍为低

if (key_sync2 == 1'b0) begin

key_stable <= 1'b1;   // 确认为有效按下

key_pulse <= 1'b1;    // 产生脉冲

end else begin

key_stable <= 1'b0;   // 抖动，无效

end

end

end else begin

// 空闲状态，若检测到上升沿（释放），可重置稳定标志（此处不处理）

// 当按键释放时，不产生脉冲

end

end

end

Endmodule

module key_scan (

input  wire        clk,

input  wire        rst_n,

input  wire [4:0]  keys,      // S0~S4，低有效

output reg  [4:0]  leds       // LED0~4，输出电平（1=亮）

);

// 每路去抖后的脉冲

wire [4:0] pulse;

// 实例化5个去抖模块

genvar i;

generate

for (i = 0; i < 5; i = i + 1) begin : debounce_gen

debounce u_debounce (

.clk      (clk),

.rst_n    (rst_n),

.key_in   (keys[i]),

.key_pulse(pulse[i])

);

end

endgenerate

// 脉冲到来时翻转对应LED

integer j;

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (!rst_n) begin

leds <= 5'b0;

end else begin

for (j = 0; j < 5; j = j + 1) begin

if (pulse[j])

leds[j] <= ~leds[j];

end

end

end

endmodule