//2453762 曾浩轩 微电子

// 74LS138 译码器

module ls138 (

input  wire       E1,    // 低有效使能1

input  wire       E2,    // 低有效使能2

input  wire       E3,    // 高有效使能3

input  wire [2:0] A,     // 地址输入

output reg  [7:0] Y      // 输出（低有效）

);

// 使能有效判断

wire enable = E3 && !E1 && !E2;

always @(*) begin

if (enable) begin

case (A)

3'b000: Y = 8'b1111_1110;

3'b001: Y = 8'b1111_1101;

3'b010: Y = 8'b1111_1011;

3'b011: Y = 8'b1111_0111;

3'b100: Y = 8'b1110_1111;

3'b101: Y = 8'b1101_1111;

3'b110: Y = 8'b1011_1111;

3'b111: Y = 8'b0111_1111;

default: Y = 8'b1111_1111;

endcase

end else begin

Y = 8'b1111_1111;   // 使能无效时，所有输出为高

end

end

Endmodule

//testbencch:
module tb_ls138();

reg  E1, E2, E3;

reg  [2:0] A;

wire [7:0] Y;

ls138 uut ( .E1(E1), .E2(E2), .E3(E3), .A(A), .Y(Y) );

initial begin

// 使能无效测试

E1=1; E2=0; E3=1; A=3'b000; #10;

// 使能有效，遍历地址

E1=0; E2=0; E3=1;

for (int i=0; i<8; i++) begin

A = i; #10;

end

$finish;

end

endmodule