//2453762 zenghaoxuan 微电子

// 74LS112 单 J-K 触发器（低有效异步置位/复位，下降沿触发）

module ls112 (

input  wire CLK,   // 时钟（下降沿有效）

input  wire J,

input  wire K,

input  wire SET_n, // 低有效异步置位

input  wire RST_n, // 低有效异步复位

output reg  Q,

output reg  Qn

);

always @(negedge CLK or negedge SET_n or negedge RST_n) begin

if (!SET_n && !RST_n) begin

// 同时置位和复位，输出不确定，这里设为 1 1（避免冲突）

Q  <= 1'b1;

Qn <= 1'b1;

end else if (!SET_n) begin

Q  <= 1'b1;

Qn <= 1'b0;

end else if (!RST_n) begin

Q  <= 1'b0;

Qn <= 1'b1;

end else begin

// 下降沿触发

case ({J, K})

2'b00: begin Q <= Q; Qn <= Qn; end

2'b01: begin Q <= 1'b0; Qn <= 1'b1; end

2'b10: begin Q <= 1'b1; Qn <= 1'b0; end

2'b11: begin Q <= ~Q; Qn <= ~Qn; end

default: begin Q <= Q; Qn <= Qn; end

endcase

end

end

Endmodule

// 同步16进制计数器（带异步复位）

module counter_16bit (

input  wire       clk,    // 时钟（下降沿）

input  wire       rst_n,  // 异步复位（低有效）

input  wire       en,     // 计数使能（高有效）

output wire [3:0] count,  // 当前计数值

output wire [3:0] count_n // 取反（可选）

);

wire q0, q1, q2, q3;

wire q0n, q1n, q2n, q3n;

// 组合逻辑生成各触发器的 J、K（使能时有效）

wire j0, k0, j1, k1, j2, k2, j3, k3;

assign j0 = en;

assign k0 = en;

assign j1 = en & q0;

assign k1 = en & q0;

assign j2 = en & q0 & q1;

assign k2 = en & q0 & q1;

assign j3 = en & q0 & q1 & q2;

assign k3 = en & q0 & q1 & q2;

// 实例化4个LS112

ls112 u0 ( .CLK(clk), .J(j0), .K(k0), .SET_n(1'b1), .RST_n(rst_n), .Q(q0), .Qn(q0n) );

ls112 u1 ( .CLK(clk), .J(j1), .K(k1), .SET_n(1'b1), .RST_n(rst_n), .Q(q1), .Qn(q1n) );

ls112 u2 ( .CLK(clk), .J(j2), .K(k2), .SET_n(1'b1), .RST_n(rst_n), .Q(q2), .Qn(q2n) );

ls112 u3 ( .CLK(clk), .J(j3), .K(k3), .SET_n(1'b1), .RST_n(rst_n), .Q(q3), .Qn(q3n) );

// 输出

assign count   = {q3, q2, q1, q0};

assign count_n = {q3n, q2n, q1n, q0n};

Endmodule

//test:
module tb_counter();

reg  clk;

reg  rst_n;

reg  en;

wire [3:0] cnt;

// 产生时钟（100MHz，周期10ns，这里用10ns周期便于观察，实际可调）

initial begin

clk = 0;

forever #5 clk = ~clk;  // 10ns 周期

end

// 实例化计数器

counter_16bit uut (

.clk    (clk),

.rst_n  (rst_n),

.en     (en),

.count  (cnt),

.count_n()

);

// 测试过程

initial begin

// 初始化

rst_n = 0;

en = 0;

#20;

rst_n = 1;   // 释放复位

#20;

en = 1;      // 开始计数

#200;        // 观察几个周期

en = 0;      // 暂停

#100;

en = 1;      // 继续

#100;

// 测试异步复位

rst_n = 0;

#20;

rst_n = 1;

#50;

$finish;

end

// 打印波形（使用VCD或直接观察，此处省略）

initial begin

$monitor("Time = %t, cnt = %d", $time, cnt);

end

endmodule